EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLECTIVA NA CIDADE DA MAIA

Autor			Eduardo Souto de Moura

Datas do Projecto	1997 (Setembro - Licenciamento)

Datas da Construção	1998 a 2001

Morada			Rua da Cavada, 173 e 175 e Travessa da Cavada, nºs.10,12,14,20,32 e 38

Localidade		4470-160 Maia

Cliente			Sr. Ribeiro

Colaboradores	Tomás Neves, José Carlos Mariano

Engº. Estruturas	Enarte - Engenharia e Arquitectura, Lda.

Engº. Electricidade	Enarte - Engenharia e Arquitectura, Lda.

Engº.Inst.Mecânicas	Enarte - Engenharia e Arquitectura, Lda.

Construtor		Ribeiro de Sousa & Silva Correia, Lda.

Arranjos Exteriores	Laura Costa

Texto

O edifício destina-se a habitação colectiva, com 32 fogos de habitação e oito lojas no R/C.

A área de construção é de 45 m x 17 m de r/c + 5 pisos.

O rectângulo foi dividido a eixo (pela junta) criando uma divisão de dois corpos juntos, contíguos e simétricos mas independentes em entradas e acessos.

Os acessos verticais, as zonas de sanitários, arrumos e serviços constituem o núcleo central do edifício, por forma a proporcionar uma melhor distribuição e organização interior.

O alçado Nascente compreende as duas entradas para o edifício, 4 entradas para lojas e o acesso da garagem, que fica na cave.

Do alçado Poente tem-se acesso directo para 4 lojas.

As tipologias das habitações apresentam cozinha à entrada, seguindo-se a sala e os quartos em frente corrida, distribuídas por corredor largo de 1,40 m.

A modulação estrutural é de 5,90 m, permite frentes de quarto de 2,95 m e igual medida  para os lugares de estacionamento.

Os vãos definem a modulação da fachada, um sistema de estore veneziano em alumínio. Este apresentado em duas soluções, ou um estore fixo e fechado que reveste a parede opaca ou, um estore normal para os vãos das janelas ou os vãos abertos das lavandarias.

Este princípio continua na zona das lojas.

A caixilharia será em alumínio à cor natural.

Para os apartamentos está previsto pavimentos em madeira (soalho) e paredes rebocadas. As cozinhas e casas de banho serão revestidas a azulejo.

Fotografia		Luís Ferreira Alves / Duccio Malagamba

Bibliografia		Bauwelt nº. 18-19/02, Arquitectura Viva nº. 81, Architecture Today nº. 129

Área de Construção	6.412,2 m2

Área do Terreno	1680 m2